建筑施工技术 试卷1
一、名词解释（5题×4分=20分）

1．冠梁　2．最后贯入度　3．房屋结构安装工程　4.自锚　5.砼的可泵性

二、直接填空题（10空×2分＝20分）

1、土的工程分类是根据（                        ）。

2、采用喷射井点降水，降水深度可达（                          ）。

3、桩架的作用有（                                              ）。

4、场地平整设计标高确定的原则是（                              ）。

5、搅拌轻骨料混凝土，应选择（                      ）搅拌机。

6、为检验结构或构件某一施工阶段的混凝土强度，对试块应采用（                ）。

7、双作用千斤顶的双作用是指（                              ）。

8、构件校正的主要内容有（                                  ）。

9、有粘结后张法预应力混凝土孔道灌浆是为了（                     ）。

10、大体积砼施工，内外温差应控制在（                                 ）之内。

三、不定项选择题（5题×2分＝10分）

1.反铲挖土机的工作特点是（         ）。

A.前进向上，强制切土    B.后退向下，强制切土

C.后退向下，自重切土    D.直上直下，自重切土

2.钢筋砼预制桩，截面尺寸为500×500mm，桩距为1.8m，合理的打桩顺序为（      ）。

A.自一侧向单一方向进行

B.自中间向两个方向对称进行

C.自两侧向中间对称进行

D.自中间向四周进行

3.以下各种情况中可能引起砼离析的是（        ）。

A.砼自由下落高度为3m             B.砼温度过高

C.振捣时间过长                    D.运输道路不平

4.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无具体要求时，可采用（    ）张拉。

A.分阶段     B.超张拉      C.对称       D.分批

5.网架的整体吊装法，包括（      ）三个阶段

A.提升阶段     B.吊装阶段     C.移位阶段     D.就位阶段

四、简答题（4题×5分=20分）

1、为什么下雨后基坑边坡容易塌方？

2、锤击沉桩施工时，为何宜采用“重锤低击”的打桩方式？

3、厚大体积混凝土的三种浇筑方案及适用范围？

4、什么叫施工缝？施工缝留设的原则。

五、计算题（3题×10分＝30分）

1、构件及索具重200kN，动力系数为1.1，选用JJM-5型卷扬机吊装，钢丝绳经过2个导向滑轮后进入卷扬机卷筒。①选择起重滑轮组。②计算钢丝绳的破断拉力Pm（滑轮的阻力系数f=1.04，安全系数k=10）。

	工作线数n
	4
	6
	8
	10

	省力系数k
	0.275
	0.190
	0.148
	0.123


2、计算图中梁的弯起钢筋的下料长度。（钢筋为直径25mm的HPB235级钢筋）
[image: image1.png]700

|60—0|

8000

|250 |




3.某建筑场地方格网如图所示，a=20m，双向泄水ix=iy=3‰土层为亚粘土。不考虑土的可松性影响，试根据挖填方平衡的原则，计算场地设计标高。各角点的施工高度并标出场地的零线。


1





2





3





69.7





70.4





71.1





4





5





6





70.6





71.0





71.7





7





8





9





69.8





71.8





72.4








PAGE  
10

