建筑施工技术  试卷2
一、名称解释（5题×4分＝20分）

1．零线；2．假凝；3．锚具效率系数；4.砼的孔洞；5.工作线数

二、直接填空题（10空×2分＝20分）

1．拉铲挖掘机的工作特点是（　　　　）（　　　　　　）。

2.新浇筑砼对模板侧面压力的分布图形有（             ）和（                ）两种。

3.在施工中如遇有钢筋的（          ）、（         ）和（         ）与设计要求不符时，需要进行钢筋代换。 

4.采用镦头锚具的钢丝束，为保证钢丝下料的准确，常采用（　　　　　　　　）法。

5.履带式起重机的缺点是（                 ）（                 ）。

三、不定项选择题（5题×2分＝10分）

1、直径为20mm的钢筋，弯折45°的量度差值为（    ）

A．10mm             B．20mm
C．30mm             D．40mm
2、采用轻型井点降水，井点系统的平面尺寸为16×20m2，其假想半径为（       ）

    A．5m        B．10m        C．15m        D．20m
3、混凝土实验室配合比为1：2.5：5，水灰比为0.6，砂、石含水率为4%和2%，水泥用量为300kg/m3混凝土，施工配合比的用水量为（    ）。

    A．180kg        B．120kg        C．240kg        D．90kg

4、预应力钢筋锚具组装件的实测极限拉力为65kN，预应力钢筋计算极限拉力之和为67kN，锚具效率系数为（      ）。

    A．0.90        B．0.95        C．0.97        D．0.85

5、杯型基础顶面标高为-0.50m，停机面为±0.00，安装间隙为0.2m，钢筋混凝土柱长12.8m，履带式起重机的起重高度为（       ）。

    A．13.5m        B．13m        C．14m        D．14.5m
四、简答题（4题×5分＝20分）

1、试述流砂现象发生的原因和条件及防治途径。

2、何谓超张拉？超张拉的程序及超张拉的作用。

3、单机吊装滑行法和旋转法吊装柱在平面布置上各有哪些特点？

4、影响新浇筑砼对模板侧压力的因素有哪些？

五、计算题（3题×10分＝30分）

1、某高层建筑，采用大模板施工，每层混凝土墙高2.5m，厚0.2m。混凝土坍落度60—80mm，混凝土温度为10℃，要求1.24h浇筑完毕。试求新浇筑混凝土对大模板侧面的压力标准值及分布图形。
2、某建筑场地方格网如图所示，方格边长a=20m，不考虑土的可松性和泄水坡度的影响。试根据挖填方平衡的原则，计算场地设计标高，各角点的施工高度并标出场地零线。

[image: image1.emf]

3.现有一批采用先张法制作的1.5m×6m预应力大型屋面板，预应力筋为2Ф14的热处理钢筋（fptk=1470N/mm2）若采用O→1.03
[image: image2.wmf]s

con的张拉程序，求单根预应力筋的张拉力。










_1234567890.unknown

