建筑施工技术  试卷5
一、名词解释（5题×4分＝20分）

1．动水压力；2．模板；3．起重高度；4.自锁；5.砼的浇筑强度；

二、直接填空题（10空×2分＝20分）

1．砖砌体工程的质量要求有（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

2．土层锚杆根据土体的滑移面分为（　　　　　）和（　　　　　）两部分。

单层工业厂房的结构吊装方法有（　　　　　　）和（　　　　　　）两种。

我国规定砼搅拌机容量以（　　　　　）标定规格。

千斤顶的校验期限不宜超过（　　　　　　）

三、不定项选择题（5题×2分＝10分）

1．现浇钢筋混凝土楼板跨度为7.8m，拆除底模板时。混凝土的强度不得低于设计强度标准值的（　　　）

A.30％　    B. 50％　   C. 75％　　Ｄ.100％

2．混凝土结构的施工缝，且留在结构受（　　　　）且（　　　　）的部位。

A. 轴力较小      B. 便于施工      C. 弯矩较小　　　Ｄ.剪力较小
3．屋架在跨内平卧叠浇预制时，布置方式有（　　　　）

A. 斜向布置   B. 纵向布置  Ｃ. 正反斜向布置　　　Ｄ.正反纵向布置

4．对孔道成型的基本要求，正确的有（　　　　　）

A.孔道位置和尺寸正确　  B.孔道内壁光滑　　 C.接头应严密不漏浆　Ｄ.孔道中心线应与端部预埋钢板垂直

5.根据桩的规格，打桩的顺序应是（　　　　　）。
A. 逐排打    B. 先大后小   C. 分段打　　Ｄ.先长后短
四、简答题（4题×5分＝20分）

1．履带式起重机有哪些优缺点？

2．夹具的作用是什么？

3.应如何处理施工缝？

4.选择桩锤重量时应考虑哪些因素？

五、计算题（3题×10分＝30分）

1.采用轻型井点系统进行降水施工，井点系统平面尺寸为14×10m，基坑深4m。地下水位距地面1.5m，自地面以下有2m厚的亚砂土，以下为5.3m厚的中砂，再向下为不透水层。砂土的渗透系数K=5.8m/d。选直径为50mm的6m长井点管和1.5m长的滤管。计算该井点系统的涌水量。

2.某工程混凝土试验室配合比1：2.31：4.28，水灰比W/C=0.6，水泥用量300kg/m3混凝土，现场砂、石含水量分别为4％和1.5％，求施工配合比。若用出料容量为800升搅拌机，求：

（1）施工配合比；

（2）每拌一次的材料用量。

3.预应力砼吊车梁采用机械张拉后张法施工。孔道长度为12m，埋管成孔。预应力筋为热处理钢筋束，数量为2－4
[image: image1.wmf]f

12。试选择锚具和张拉机械，计算预应力筋下料长度和预应力张拉力（
[image: image2.wmf]2

1470/

ptk

fNmm

=

）。
_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

